# 环境推荐

Java8以上

Android API 24以上

# 添加依赖

- 在settings.gradle的repositories下添加如下内容：

- maven { url 'https://jitpack.io' }

- 如图：

- 如果gradle版本比较低，上述配置报错的情况下，也可以在项目的build.gradle进行配置，如图：

- 在app文件夹下的build.gradle文件的dependencies下添加如下语句：

implementation 'com.github.log114:yikupayload:0.8.15'

# 数据返回

有数据返回的负载，都需要在创建对应的service类实例后，调用其registMsgCallback方法，将一个com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback的实现传进去，然后有数据返回时，会自动调用MsgCallback的onMsg(msg: ByteArray)方法，msg就是负载返回的数据。

msg的格式：

msg[0]是一个固定值0x8D，是数据包的报头

msg[1]是数据包的长度值，代表从msg[3]往后有多少个字节的数据是负载返回的实际数据

msg[2]是数据ID，是用于区分数据内容的，我们会给不同的负载定义不同的数据ID

msg[3]，从这开始若干个字节就是实际的数据了，具体数据长度看msg[1]

msg最后一位，也就是在实际数据之后，还有一个字节，是一个使用crc8计算生成的校验值。我们在使用crc8检验的时候，是从msg[1]开始，一直到实际数据结束的这部分，也就是不包含报头0x8D

# 喊话器

com.yiku.yikupayloadSDK.service.MegaphoneService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接喊话器时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。喊话器默认IP是192.168.144.23。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

- getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 设置音量

- setVolume(volume: int)，volume的范围是0-100

- 获取音频文件

- fetchFiles()

- 返回值：ArrayList<String>，是已上传的文件的文件名数组

- 实时喊话

- startRealTimeShout(isDisableRadio: Boolean)，isDisableRadio：是否在喊话时禁用收音功能

- 上传音频文件

- uploadFile(file: File, callback: ProgressRequestBody.ProgressCallback)

- 上传成功返回true，失败返回false

- 播放音频文件

- playAudio(fileName: String)

- 停止播放音频文件

- stopPlayAudio()

- 删除音频文件

- delFile(fileName: String)

- 删除成功返回true，失败返回false

- 文字转语音

- tts(ttsText: String)

- 文字转语音循环播放

- startLoopTts(ttsText: String)

- 停止文字转语言循环播放

- stopLoopTts()

- 文字转语言V2

- ttsV2(ttsText: String, voice: Int)，ttsText是要播放的文字内容，voice=0时是男声，voice=1时是女声

- 文字转语言循环播放V2

- startLoopTtsV2(ttsText: String, voice: Int)，ttsText是要播放的文字内容，voice=0时是男声，voice=1时是女声

- 播放警报

- playAlarm()

- 停止播放警报

- stopPlayAlarm()

- 俯仰控制

- servoControl(dutyCycle: UInt)，dutyCycle范围是0-120

# 300W探照灯

com.yiku.yikupayloadSDK.service.LightService

## 1.设置连接IP

setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接探照灯时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。探照灯默认IP是192.168.144.24。

## 2.连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 开灯/关灯

- openLight(1, false) 开灯

- openLight(0, false) 关灯

- 开爆闪/关爆闪

- sharpFlash(1, false) 开爆闪

- sharpFlash(1, false) 关爆闪

- 亮度调整

- luminanceChange(lum: Int, query: Boolean)，lum是亮度值，范围是0-100，query直接传false即可

- 获取温度

- 需先用registMsgCallback(msgCallback: MsgCallback) 注册回调函数，其中MsgCallback为com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback，实现MsgCallback的onMsg方法，然后每调用一次fetchTemperature()获取温度，都可以在onMsg方法获取到一次温度信息。

- 探照灯获取温度的MsgCallback实例：

- 灯头温度：(msg[3].toInt() and 0xff) - 50

- 驱动温度：(msg[4].toInt() and 0xff) - 50

- 云台控制

- gimbalControl(picth: Short, roll: Short, yaw: Short)

- pitch 俯仰，范围0-12000，中位：9000

- roll 横滚，暂时无用，传固定值9000即可

- yaw 偏航，范围0-32767，中位：17000

# 四合一（喊话+照明+红蓝+收音）

com.yiku.yikupayloadSDK.service.FourInOneService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接四合一时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。四合一默认IP是192.168.144.27。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

- getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 设置音量

- setVolume(volume: int)，volume的范围是0-100

- 获取音频文件

- fetchFiles()

- 返回值：ArrayList<String>，是已上传的文件的文件名数组

- 实时喊话

- startRealTimeShout(isDisableRadio: Boolean)，isDisableRadio：是否在喊话时禁用收音功能

- 上传音频文件

- uploadFile(file: File, callback: ProgressRequestBody.ProgressCallback)

- 上传成功返回true，失败返回false

- 播放音频文件

- playAudio(fileName: String)

- 停止播放音频文件

- stopPlayAudio()

- 删除音频文件

- delFile(fileName: String)

- 删除成功返回true，失败返回false

- 文字转语音

- tts(ttsText: String)

- 文字转语音循环播放

- startLoopTts(ttsText: String)

- 停止文字转语言循环播放

- stopLoopTts()

- 文字转语言V2

- ttsV2(ttsText: String, voice: Int)，ttsText是要播放的文字内容，voice=0时是男声，voice=1时是女声

- 文字转语言循环播放V2

- startLoopTtsV2(ttsText: String, voice: Int)，ttsText是要播放的文字内容，voice=0时是男声，voice=1时是女声

- 播放警报

- playAlarm()

- 停止播放警报

- stopPlayAlarm()

- 喊话器俯仰控制

servoControl(dutyCycle: UInt)，dutyCycle范围是0-120

- 收音

- 授权，先在AndroidManifest.xml添加如下内容：

- <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

- 在acitive中，还需要执行如下代码授权：

- 开始收音

- startRadio()

- 接收到收音内容

- 使用registMsgCallback注册回调函数，获取到以“[40]”开头的内容，就是收音内容。需要使用com.yiku.yikupayloadSDK.util.OpusUtils对“[40]”之后的内容进行解码，然后才可以播放。

- 收音播放实例：

- 停止收音

- stopRadio()

- 开灯/关灯

- openLight(1, false) 开灯

- openLight(0, false) 关灯

- 关爆闪/关爆闪

- sharpFlash(1, false) 开爆闪

- sharpFlash(1, false) 关爆闪

- 亮度调整

luminanceChange(lum: Int, query: Boolean)，lum是亮度值，范围是0-30，query直接传false即可

- 红蓝

- redBlueLedControl(model: Byte)，model=0x00时，红蓝关闭，model在0x01-0x10之间时，红蓝打开，且每个值对应的红蓝闪动模式不一样

- 照明灯俯仰控制

- controlServo(pitch: Int)，pitch范围是100-200

# 捕捉网

com.yiku.yikupayloadSDK.service.BaseCacheNetService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接捕捉网时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。捕捉网默认IP是192.168.144.25。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 发射

- launch()

# 38mm发射器

com.yiku.yikupayloadSDK.service.EmitterService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接38mm发射器时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。38mm发射器默认IP是192.168.144.26。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 发射

launch(index: Int)，index范围0-5，分别对应1-6号弹

- 获取弹仓状态

- 需先用registMsgCallback(msgCallback: MsgCallback) 注册回调函数，其中MsgCallback为com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback，实现MsgCallback的onMsg方法，然后每调用一次getStatus()获取各弹仓状态，都可以在onMsg方法获取到一次各弹仓的状态。

- 获取弹仓状态实例：

- msg是一个ByteArray，当msg[2] == 0x11时，说明该信息是弹仓状态信息，msg[3]是1号弹仓状态值，msg[4]是2号弹仓状态值，以此类推，一共6弹仓。然后状态值0x00是空仓（没弹），0x01是在仓（有弹），0x02是发射中，0x03是弹卡住了

# 缓降器

com.yiku.yikupayloadSDK.service.SlowDescentDeviceService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接缓降器时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。缓降器默认IP是192.168.144.29。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 安全开关

- descentControl(flag: Boolean)

- flag=true，允许控制

- flag=false，禁止控制

- 紧急控制

- emergencyControl(command: Int)

- command=0x00，解除紧急状态（在发送了紧急停车或紧急熔断命令后，突然想取消停车和熔断的时候使用）

- command=0x01，紧急制动

- command=0x02，紧急熔断（把绳子烧断）

- 动作控制

- actionControl(mode: Int, speedOrLength: Int)

- mode是模式，mode=0是按目标长度运行，mode=1是按速度运行

- 当mode=0时，缓降器会放线或收线，直到放线长度 = speedOrLength，speedOrLength的范围是0-300分米

- 当mode=1时，缓降器会按照指定速度上升或下降，这时speedOrLength的范围是0-40。其中0-20是上升，0的时候是20m/min，20是0m/min（也就是停止不动）；20-40是上升，20是0m/min，40是20m/min。

- 状态返回

- 需先用registMsgCallback(msgCallback: MsgCallback) 注册回调函数，其中MsgCallback为com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback，实现MsgCallback的onMsg方法，然后缓降器有数据返回时，会自动调用onMsg，一般是1秒返回一次数据。

- 缓降器状态返回实例：

- 缓降器返回的数据ID是0x15，也就是msg[2]是0x15时，才是缓降器返回的数据。

- 返回的数据：

- msg[3]是缓降器是否允许控制，0x00是禁止控制，0x01是允许控制。这个状态可以通过安全开关控制来更改

- msg[4]是当前动作控制的模式，0x00是按长度控制，0x01是按速度控制

- msg[5]是当前速度，单位m/min

- msg[6]和msg[7]是当前放线长度，都是无符号byte，其中msg[6]是高位数，msg[7]是低位数

- msg[8]是缓降器当前位置状态，0x00是未到限位，0x01已到达顶部（即线已全部收完），0x02是已到达底部（即线已全部放完）

- msg[9]保留，未使用

- msg[10]是紧急状态，0x00是已解除紧急状态，0x01是紧急制动，0x02是紧急熔断，0x03是紧急刹车+熔断

# 机械爪

com.yiku.yikupayloadSDK.service.GripperService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接机械爪时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。机械爪默认IP是192.168.144.30。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 抓取

- gripperGrab()

- 释放

gripperRelease()

# 破窗发射器

com.yiku.yikupayloadSDK.service.ResqmeService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接破窗发射器时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。破窗发射器默认IP是192.168.144.31。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 安全开关

- safetySwitch(state: Boolean)

- state为true时，是打开安全开关（即允许发射）

- state为false是关闭安全开关（即禁止发射）

- 发射

- launch(index: Int)

- index是1时，发射1号弹

- Index是2时，发射2号弹

- Index是3时，同时发射1号2号弹

- 状态返回

- 需先用registMsgCallback(msgCallback: MsgCallback) 注册回调函数，其中MsgCallback为com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback，实现MsgCallback的onMsg方法，然后缓降器有数据返回时，会自动调用onMsg，一般是1秒返回一次数据。

- 破窗发射器状态返回实例：

- 破窗发射器返回的数据ID是0x31，也就是msg[2]是0x31时，才是破窗发射器返回的数据。返回的数据是破窗弹的状态，这个状态需要在打开安全开关后才会检测，也就是说，只有在安全开关已打开的时候，这里返回的破窗弹状态才是准确的。

- 返回的状态数据：

- msg[3]是1号弹状态，0x00是可发射状态，0x01是空仓（即未检测到破窗弹），0x02是弹卡住了

- msg[4]是2号弹状态，0x00是可发射状态，0x01是空仓（即未检测到破窗弹），0x02是弹卡住了

# 抛投

com.yiku.yikupayloadSDK.service.ThrowerService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接抛投时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。抛投默认IP是192.168.144.99。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 单个舵机打开

- open(index: Int)，index范围是0-5，分别代表1-6号舵机

- 单个舵机复位（关闭）

- close(index: Int)，index范围是0-5，分别代表1-6号舵机

- 打开中间俩舵机

- openCenter()，打开3号4号舵机

- 关闭中间俩舵机

- closeCenter()，关闭3号4号舵机

- 打开左侧俩舵机

- openLeft()，打开1号2号舵机

- 关闭左侧俩舵机

- closeLeft()，关闭1号2号舵机

- 打开右侧俩舵机

- openRight()，打开5号6号舵机

- 关闭右侧俩舵机

- closeRight()，关闭5号6号舵机

- 打开全部舵机

- openAll()

- 关闭全部舵机

- closeAll()

- 充电/放电

- charging(switch: Boolean)

- switch为true时，充电，在抛投挂灭火弹之类，需要引爆的东西的时候，才需要充电

- switch为false时，放电，在已充电后，如果不需要引爆，可以调用这个方法把充的电放完

- 允许/禁止引爆

- allowDetonation(switch: Boolean)

- switch为true时，允许引爆，只有在充电完成，且允许引爆的时候，才能引爆

- switch为false时，禁止引爆

- 设置引爆高度

- setDetonateHeight(height: Int)

- 引爆高度默认是5m，即在充电完成并且允许引爆的时候，投放灭火弹，灭火弹会在下降到这个高度时被引爆。用这个方法可以修改引爆高度，height是一个整数，单位是m

- 连接测试（心跳包）

- connectionTesting()

- 在抛投连接成功后，需要定时调用这个方法，给抛投发送心跳包，抛投如果在15s左右未收到心跳包，会自动重启程序

- 状态返回

- 需先用registMsgCallback(msgCallback: MsgCallback) 注册回调函数，其中MsgCallback为com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback，实现MsgCallback的onMsg方法，然后抛投有数据返回时，会自动调用onMsg，一般是1秒返回一次数据。

- 抛投状态返回实例：

- 抛投返回的数据ID是0x25，也就是msg[2]是0x25时，才是抛投返回的数据。

- 返回的状态数据：

- msg[3]是当前高度，单位m

- msg[4]是是否允许引爆，0x00是不允许引爆，0x01是允许引爆

- msg[5]是充电放电状态，0x00是放电，0x01是充电

- msg[6]保留，暂未使用

- msg[7]是当前状态投放是否能被引爆，0x00是无法引爆，0x01是可以引爆

- msg[8]是设置的引爆高度，一搬当前高度要比引爆高度高22米左右，才能被引爆

# 灭火罐

com.yiku.yikupayloadSDK.service.ExtinguisherService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接灭火罐时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。灭火罐默认IP是192.168.144.32。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 开/关

- operate(operateType: Int)

- operateType=0，是关闭（无效命令，发了没反应，灭火罐会在打开一段时间后，自动关，无需调用关闭命令）

- operateType=1，是打开

- 心跳包

- heartbeat()，在灭火罐连接成功后，需要定时调用此方法发送心跳包

- 状态返回

- 需先用registMsgCallback(msgCallback: MsgCallback) 注册回调函数，其中MsgCallback为com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback，实现MsgCallback的onMsg方法，然后灭火罐有数据返回时，会自动调用onMsg，一般是1秒返回一次数据。

- 灭火罐状态返回实例：

- 灭火罐返回的数据ID是0x25。

- 返回的状态数据：

- msg[3]是灭火罐开关状态，0x00是已关闭，0x01是已打开

# 水枪

com.yiku.yikupayloadSDK.service.WaterGunService

- 设置连接IP

- setIp(ip: string)，这个方法仅用于设置app端连接水枪时候使用的IP，修改不了负载板子上的IP。水枪默认IP是192.168.144.33。

- 连接

- connect() 建立连接，连接成功返回true，失败返回false

getIsConnected() 获取连接状态，已连接返回true，未连接false

- 开/关

- operate(operateType: Int)

- operateType=0，是关闭

- operateType=1，是打开

- 心跳包

- heartbeat()，在灭火罐连接成功后，需要定时调用此方法发送心跳包

- 状态返回

- 需先用registMsgCallback(msgCallback: MsgCallback) 注册回调函数，其中MsgCallback为com.yiku.yikupayloadSDK.util.MsgCallback，实现MsgCallback的onMsg方法，然后水枪有数据返回时，会自动调用onMsg，一般是1秒返回一次数据。

- 水枪状态返回实例：

- 水枪返回的数据ID是0x25。

- 返回的状态数据：

msg[3]是水枪开关状态，0x00是已关闭，0x01是已打开